| Classe de risco: 2.1 – Gases inflamáveis. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| G.L.P |  | 1075 |  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA. |  |  |
| LIMPA CONTATO ELÉTRICO |  | 1950 |  | ATB IND. E COM. DE ADESIVOS S/A |  |  |
| LUB DESENGRIPANTE |  | 1950 |  | ATB IND. E COM. DE ADESIVOS S/A |  |  |
| DESENGRIPANTE BRIL LUB FIT 300ml/150g |  |  |  | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. | Hipóxia causada por asfixia pode causar fadiga, deficiência visual e incoordenação motora, perda de consciência. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. |  | Remova as roupas e sapatos contamindos. Lave a pele exposta com grande de água. Procure atençao médica. Leve a FISPQ. |  |  | Lavar com água fria em abundância durante 15 minutos e manter as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, removo-as. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde. Combate ao incêndio à distância, devido ao risco de explosão. Os recipientes fechados devem ser vaporizados por água. Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso. Abandone a área. |  | Elimine todas a fontes de ignição. Impedir fagulhas ou chamas. Não fume na área de risco e impeça que ocorram fagulhas e chamas. Isolar a área. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. |  |  | Manuseio: utilize equipamentos de proteção individual ao manusear o produto. Armazenagem: mantenha os recipientes bem fechados e adequadamente identificados. Mantenha longe de qualquer fonte de ignição, em local fresco, seco, protegido de luz solar direta e a prova de fogo. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. | Usar óculos de segurança com proteções laterais. |  | Luvas de borracha nitrílica OU pvc. |  |  | Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. A pele deve ser lavada após o contato. |