| Classe de risco: 3 – LÍQUIDO INFLAMÁVEL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| OLEO DIESEL BS 500 |  | 1202 |  | ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A |  |  |
| OLEO DIESEL BS 10 |  | 1202 |  | ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A |  |  |
| DILUENTE ACABAMENTO 5027 |  | 1263 |  | BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. |  |  |
| ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL (BRASILINE) |  | 1263 |  | BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. |  |  |
| THINNER USO GERAL 4016 |  | 1263 |  | BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA. |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para o local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. | Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. Leve a FISPQ. |  | Remover roupas e sapatos contaminados, lavar o local com água em abundância. Utilizar os EPI´s adequados para o manuseio do produto. |  |  | Lave com água fria em abundância durante 15 minutos e manter as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure ajuda médica imediatamente. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Meios de extinção apropriados: líquido inflamável. Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d´água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). Perigos específicos: Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem se dispersar e atingir fontes de ignição e provocar chamas de retrocesso. Risco de explosão. |  | Produto inflamável. Remova todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Isole o vazamento de fontes de ignição. Recuperação: colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-se para o local seguro. |  |  | Prevenção para o manuseio seguro: protetor facial e/ou óculos de proteção química devem ser utilizados; luvas protetoras também, de borracha ou de outro material resistente; utilize ainda roupas de tecido apropriado e calçados de segurança. Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistema de ventilação geral/local adequado. Condições de armazenamento: estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamentos. Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável. |  |
| Equipamentos de proteção individual: |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. | Ocuos de proteção com proteção lateral. |  | Luvas de borracha nitrílica. |  |  | Evitar o contato com a pele. Sempre que o risco de exposição dérmica seja elevado (ex:ao limpar derrames) é necessário utilizar aventais de materiais resistentes aos produtos químicos e impermeáveis e botas. |