1 - Identificação do produto e da empresa.

- Nome do produto: ALC 85

- Nome da empresa: Indústria Química Exacta Ltda.

- Endereço: Rua Sanclerlandia, 197 – Cumbica – Guarulhos –São Paulo CEP 07224-140.

- Telefone da empresa: 2446-0464      Fax: 2446-0464.

- E-mail: quimicaexacta3@hotmail.com

- Site: www.quimicaexacta.com.br

## 2 – Composição e informações sobre os ingredientes.

- Tipo de Produto: Solução em água

- Ingredientes: Hidrocarboneto Aminado

- Nº CAS: 111-42-2

3 – Identificação de perigos.

- Perigo mais importante: Não apresenta riscos a saúde humana em condições normais de uso.

- Efeitos do Produto:

- Efeitos adversos à saúde humana:

- Ingestão: Causa irritação na boca, náuseas, dores de cabeça e distúrbios no aparelho digetivo.

- Olhos: O contato do produto com os olhos pode causar irritação ou conjuntivite química.

- Pele: Pode causar irritação ressecamento e dermatite de contato.

- Inalação: irritação das vias respiratórias, dores de cabeças e náuseas.

4 – Medidas de primeiros socorros.

- Olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato remove-las imediatamente. Lavar com água abundante por 15 minutos com as pálpebras bem abertas. Verificar o movimento dos olhos. Procurar um médico.            	.

- Pele: Remover as roupas contaminadas, lavar com água abundantemente. Se apresentar irri-

tação ou outros sintomas procurar atendimento médico.

- Ingestão: Não induzir ao vômito, consultar um médico e informar a denominação química do

produto.

- Inalação: A vítima deve ser removida para um lugar fresco e arejada. Se houver sensibilização submeter à vítima a apreciação médica.

5 – Medidas de combate a incêndio.

- Meios de Extinção: Água em forma de neblina, CO2, espuma pó químico.

- Meios de Extinção não apropriados: Jato de água.

- Perigos Específicos: Pode liberar gases que são irritantes.

- Métodos Especiais: Retirar os recipientes da área de fogo, se puder ser feitos sem riscos, evacue a área e combata o fogo a distancia. Resfrie a área próxima ao fogo.

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.

- PRECAUÇÕES: Não inalar os vapores.

- Métodos de Limpeza / Absorção: Absorver com um absorvente e neutralizante de líquidos. Proceder à eliminação de resíduos e a limpeza da área afetada.

7 – Manuseio e armazenamento.

- Manuseio: Utilizar EPIs para manipular o produto, os recipientes vazios devem ser lavados com água antes de serem descartados.

- Armazenamento: O local deve ter piso impermeável com valas que possibilitem o recolhimento em caso de vazamento. Manter o produto em local ventilado e ao abrigo de calor.

8 – Controle de exposição e proteção individual.

- De acordo com as boas praticas de fabricação manipular o produto com luvas impermeáveis e óculos de proteção.

9 – Propriedades físico-químicas.

- Aspecto: Líquido

- Cor: incolor a levemente amarelado

- Ph solução 15 g/l: 10,5

- Densidade (g/m): 1,100-1,150

- Ponto de fusão: 21 ºC

- Ponto de ebulição (1013 hPa) 360ºC (decomposição)

- Temperatura de Ignição: 325ºC (DIN51794)

- Pressão de vapor (20ºC): muito solúvel

10 – Estabilidade e reatividade.

- Decomposição térmica: Estável se mantido em temperatura ambiente e na embalagem fechada.

- Reações perigosas: reação exotérmica com: ácidos, anidridos, agente de halogenação, nitrilos e oxidantes. Existe o rico de explosão ou formação de gás tóxico com as seguintes substâncias: cloretos de ácidos, nítricos, ácidos nitrosos. Em caso de forte aquecimento podem se formar misturas explosivas com o ar.

11 – Informações toxicológicas.

- Toxidade Aguda:

- LD50 (ORAL/ RATO):>5000 m/g/ Kg

- LD50 (CUTÃNEA, COELHO) :> 2000 mg/ Kg

- Teste de irritação da pele (coelho): Sem irritação. (IUCLID)

- Teste de irritação dos olhos (coelho): Sem irritação

12 – Informações ecológicas.

- Degradação Biológica:

- Biodegradação: 96% (OECD 301 E) - Facilmente biodegradável.

- Comportamento no meio ambiente: Não se prevê qualquer bio-acumulação.

- Efeitos Biológicos: Efeito prejudicial a mudança do pH. Perigo para a água potável.

- Toxidade a bactérias: Photobacterium phosphoreum CE50: 525mg/l/96h, não permitir a entrada em águas, águas residuais ou solos.

13 – Considerações sobre tratamento e disposição.

- Métodos de tratamento e disposição:

- Produto: No tratamento e disposição do produto de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a legislação local, estadual e nacional. Estudar a possibilidade de incinerar em instalação controlada e licenciada, de acordo com a legislação vigente.

- Restos de produto: Tratar conforme o produto

- Embalagens usadas: No tratamento e disposição do produto de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a legislação local, estadual e nacional. Tratar conforme o produto observando-se as recomendações da legislação local para o descarte de embalagens usadas.

- Não descartar em esgoto, solo ou qualquer curso de água, descartar de acordo com a lei e regulamentação local e nacional.

14 – Informações sobre transporte.

- Tipo; Produto não perigoso.

- TRANSPORTE TERRESTRE: Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

- TRANSPORTE AÉREO: Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

- TRANSPORTE MARÍTIMO: Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

15 – Regulamentações.

- Informações sobre riscos e segurança conforme escrita no rótulo do produto.

16 – Outras informações.

- As informações e conclusões contidas nesta ficha são originárias de várias fontes confiáveis. Estas informações e conclusões são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita, quanto a sua exatidão. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte do produto, devem ser definidos pelo usuário, cabendo-se nessa tarefa, utilizar-se não só destas informações, mas também de outras por ele reunidas. A INDÚSTRIA QUÍMICA EXACTA LTDA não assume qualquer responsabilidade sobre perdas, danos ou despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.