| Classe de risco: 2.3 – Gases Tóxicos. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| Amônia Anidra Liquefeita |  | 1005 |  | AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para área não contaminada e arejada. Fornecer oxigênio se necessário. Caso o acidentado não estiver respirando, administre respiração artificial. Encaminhe ao hospital mais próximo. | Em casos de ingestão pode ocorrer queimaduras na boca, faringe, laringe, esôfago e estômago. Nunca dê nada pela boca a pessoas inconscientes ou em estado convulsivo. Não provocar vômitos. Encaminhar o acidentado ao médico informando as características do produto. |  | Remover roupas contaminadas, lavar o local com água em abundância. Utilizar os EPI´s adequados para o manuseio do produto. |  |  | O atendimento imediato é extremamente importante. Lavar com água fria em abundância durante 15 minutos e manter as pálpebras abertas. Levar ao médico oftalmologista. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Apresenta risco moderado de fogo em instalações. O melhor procedimento é estancar o fluxo de gás, fechando a válvula, já que a amônia em concentrações elevadas no ar pode formar uma mistura explosiva. Para isso pode ser necessário o uso de água, dióxido de carbono ou pó químico para extinção da chama adjacente à que controle o fornecimento do gás. Use água em neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo e interrompa o gás para proteção pessoal. |  | Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área em um raio de 100m. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual. |  |  | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras e névoas. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Máscara panorama para trabalhos em ambientes contaminados, equipada com filtro químico específico para amônia (filtro com faixa de cor verde). Em grandes concentrações utilize máscara autônoma (pressão positiva) ou máscara com ar mandado. | Usar óculos de segurança com proteções laterais. |  | Luvas de borracha nitrílica, PVC, neopene. |  |  | Utilize luvas de PVC, neoprene, nitrílica e látex natural de cano longo. Utilize conjunto de calça e blusão em PVC ou avental de trevira recoberto com PVC, especifico para trabalhos com cáusticos.’ |