| Classe de risco: 4.1- Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| Varisoft BT 85 Pellets. |  | 3175 |  | Evonik Industria AG. |  |  |
| Sólido Inflamável, orgânico, N.E |  | 1325 |  | S/I |  |  |
| Líquido autorreagente, tipo B |  | 3221 |  | S/I |  |  |
| Sólido autorreagente, tipo B |  | 3222 |  | S/I |  |  |
| Líquido autorreagente, tipo B, temperatura controlada |  | 3231 |  | S/I |  |  |
| Sólido autorreagente, tipo B, temperatura controlada |  | 3232 |  | S/I |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Retirar a vítima para um local arejado e mantê-la calma. Na presença de quaisquer sintomas, procure assistência médica. | Não induzir o vômito. Lavar cuidadosamente a roupa com água. Chamar imediatamente um médico. Levar a FISPQ. |  | No caso de contato com a pele lavar imediatamente com água. Procure assistência médica se a irritação persitir. |  |  | Em caso de contato com os olhos, lavar cuidadosamente o olho afetado protegendo o outro que não foi atingido. Se a irritação persistir, procure um médico. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Arrefecer as embalagens com jato de água. Não inale os gases de explosão/combustão. Utilizar um sistema de respiração autônomo e roupas de proteção. Em caso de incêndio pode liberar: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Cloreto de Hidrogênio (HCL) e Óxido de azoto. |  | Evite o contato com inalar a poeira. Use equipamentos de proteção individual. Não deixar que o produto entre no sistema de esgotos, não deixar que atinja solo e águas subterrâneas. Coletar mecanicamente o produto. Descartar de acordo com as regulamentações locais. Manter afastadas fontes de ignição. |  |  | Evitar o contato com pele e olhos. Não inale gases, vapores e aerossóis. Tomar medidas de precaução contra as descargas elétricas. Manusear o produto em local seco e arejado. Providenciar uma boa ventilação no local de trabalho não fumar, comer ou beber no local de manuseio do produto, lavar sempre as mãos após o manuseio do produto. Remover roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em área de alimentação. Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor e alimentos. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| No caso de formação de aerossóis/vapores, utilizar máscaras com filtro A-P2 | Usar óculos de segurança com proteções laterais. |  | Luvas de borracha nitrílica, borracha fuorinada,cloropreno, butilo. |  |  | Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. |