| Classe de risco: 4.2- Sólidos inflamáveis- substâncias sujeitas a combustão espontânea. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| Hidrossulfito de Sódio. |  | 1384 |  | Brenntag Quimica Brasil LTDA. |  |  |
| Hidrossulfito de Sódio. |  | 1384 |  | Trichem Chemical´s Industria e Comérico ltda. |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Os efeitos por inalação podem ser imediatos. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico. | Não induzir o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Os efeitos por via oral podem não ser imediatos. |  | Retire imediatamente toda roupa coontaminada. Enxague a pele com água em abundância ou tome uma ducha. Os efeitos em contato com e pele podem não ser imediatos. |  |  | Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| A combustão do produto química ou sua embalagem podem formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos. Utilizar equipamentos de proteção respiratória do tipo autônoma com pressão positiva e vestuário protetor completo. Apropriados: compatível com espuma, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). |  | Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção. Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para o local seguro. |  |  | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilização. Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. | Óculos de proteção. |  | Luvas de borracha nitrílica, borracha fuorinada,cloropreno, butilo. |  |  | Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. |