| Classe de risco: 5.1 Substâncias Oxidantes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| Ácido Crômico |  | 1463 |  | Agro Química Maringá S.A |  |  |
| AVS 250 |  | 1479 |  | Durferrit do Brasil Quimica Ltda. |  |  |
| Adhemax Acelerador 1 |  | 1498 |  | Atotech Deutschlando Gmbh |  |  |
| Permanganato de Potássio |  | 1490 |  | S/I |  |  |
| Hipoclorito de Cálcio 65% |  | 1748 |  | Quimesp Quimica LTDA. |  |  |
| IX 351 |  | 2014 |  | Alloxy Especialidades Quimica LTDA. |  |  |
| Clorato de Sódio, solução aquosa |  | 2428 |  | S/I |  |  |
| Ác. Dicloroisocianúrico seco, ou sais de Àc. Dicloroisocianúrico. |  | 2465 |  | S/I |  |  |
| Permanganato de Potássio 0,2N |  | 3214 |  | Haloquímica Industria e Comércio LTDA. |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para local ventilado e mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se a respiração for difícil, forneça oxigênio. Se ocorrer parada da respiração, aplique respiração artificial. | Não induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a boca com água em abundância. Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico. Leve a FISPQ e o rótulo do produto. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. |  | Lavar imediatamente com água e sabão em abundância. Toxicidade dérmica. |  |  | Lave os olhos imediatamente com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, segure as pálpebras afetadas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Procurar assistência médica imediata (oftalmologista). A lavagem dos olhos imediatamente após o conato é importante para evitar danos permanentes. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Preferível abafamento, neblina d´água, dióxido de carbono (CO2). Não deve ser direcionado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. Muito perigoso quando exposto a materiais combustíveis, inflamáveis ou explosivos. Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. |  | Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque ou caminhe sobre o material derramado. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado das áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Evacue a área. Utilize equipamentos de proteção individual. Evite que o produto derramado atinja cursos d´água e rede de esgotos. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes fechados e remova-os para local seguro até o descarte final. |  |  | Manuseie em área ventilada ou com sistema de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição aos produtos, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Lave bem as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente bem fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessário a adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Usar máscaras de proteção com filtro contra gases. Em ambientes confinados e em altas concentrações usar respiradores certificados e apropriados. | Usar óculos de segurança com proteções laterais. |  | Usar luvas resistenetes a produtos quimicos, tais com: Neoprene. |  |  | Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. |