| Classe de risco: 5.2 Peróxidos Orgânicos. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| Catalisador para Poliéster. |  | 1463 |  | Renner Sayerlack S.A |  |  |
| Catalizador MEK TG DM 50 |  | 3105 |  | Maxepoxi Indl. E comercial Ltda. |  |  |
| Meck-B |  | 3105 |  | Aerojet Brasileira de Fiberglass |  |  |
| Peróxido orgânicos, tipo F, liq. (alterado pela resolução ANTT n° 5.581 de 22/11/2017 |  | 3109 |  | S/I |  |  |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO B, LÍQUIDO, TEMPERATURA CONTROLADA (alterado pela Resolução ANTT n° 5.581, de 22 de novembro de 2017). |  | 3111 |  | S/I |  |  |
| PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO B, SÓLIDO, TEMPERATURA CONTROLADA (alterado pela Resolução ANTT n° 5.581, de 22 de novembro de 2017). |  | 3112 |  | S/I |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para local ventilado e mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INTOXICAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. | Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. |  | Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para a remoção do material. Remova e isole sapatos e roupas contaminadas. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. |  |  | Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação persistir: consulte um oftalmologista. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Apropriados: dióxido de carbono (CO2), espuma, neblina d´água e pó químico. Não deve ser direcionado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. Muito perigoso, quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como faíscas, chamas abertas, cigarros, operações de solda, lâmpadas pilotos e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os contêineres podem explodir se aquecidos. Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. |  | Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque ou caminhe sobre o material derramado. Evite exposição ao produto. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o EPI adequado. Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize equipamentos de proteção individual. Evite que o produto derramado atinja cursos d´água e rede de esgotos. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita ou qualquer outro material inerte. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes fechados e remova-os para local seguro até o descarte final. |  |  | Manuseie em área ventilada ou com sistema de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e nevoas. Evite exposição aos produtos, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Lave bem as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamentos elétricos, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Utilize máscaras de proteção respiratória se tiver contato com a substância. | Òculos de proteção ou protetor facial. |  | Luvas de proteção de borracha butílica, nitrílica, látex, neoprene ou PVC. |  |  | Calçado de segurança, calça e camisa de algodão manga longa e punho fechado para a proteção de todo o corpo contra respingos de produto químicos. |