| Classe de risco: 6.1 Substâncias Tóxicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | ONU |  | Fabricante |  |  |
| R2. |  | 1564 |  | Durferrit do Brasil Química Ltda. |  |  |
| Cloreto de Bário Dihidratado. |  | 1564 |  | Alpha Galvano Quimica Brasileira Ltda. |  |  |
| GS 540 E |  | 1564 |  | Durferrit do Brasil Química Ltda. |  |  |
| Cianeto de Potássio. |  | 1680 |  | Alpha Galvano Quimica Brasileira Ltda. |  |  |
| Nitrotoluidinas (mono) |  | 2660 |  | S/I |  |  |
| Amônia solução aquosa, com densidade relativa entre 0,880 e 0,957 a 15°C, coma mais de 10% e até 35% |  | 2672 |  | S/I |  |  |
| Bissulfitos, solução aquosa, N.E |  | 2693 |  | S/I |  |  |
| Butilglicol Oxiteno. |  | 2810 |  | Oxiteno Nordeste SA Indústria e Comercio Oxiteno S/A Industria e Comercio. |  |  |
| Ácido Indolil Butírico. |  | 2811 |  | Dinamica Quimica. |  |  |
| Resorcina. |  | 2876 |  | Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda. |  |  |
| Solução Dicromato de Potássio |  | 3287 |  | Quimlab Produtos de Quimica Fina. |  |  |
| Riscos à saúde. |  |  |  |  |  |  |
| Inalação | Ingestão |  | Contato com a pele |  |  | Contato com os olhos |
| Remova a vítima para ambiente arejado. Caso haja dificuldade de respiração, administrar oxigênio ou aplicar respiração artificial. Procurar auxílio médico imediato. | Limpar o interior da boca suavemente com um pano. Não induza o vômito. Vômito só deverá ser induzido por pessoa da área médica. Se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa que o tronco para evitar aspiração do produto para os pulmões. Nunca oferecer nada para pessoas inconscientes ou com convulsões. |  | Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade de água corrente, preferencialmente sob um chuveiro. Procurar auxílio médico imediato. |  |  | Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato se possível. Procurar auxílio médico imediato. |
| Medidas de controle |  |  |  |  |  |  |
| Combate a incêndio |  | Derramamentos e vazamentos |  |  | Manuseio e armazenagem |  |
| Em caso de incêndio, utilizar: espuma resistente a álcool, água spray, dióxido de carbono (CO2), pó químico. Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, além de CO2. Necessário proteção respiratória autônoma e roupas de proteção. |  | Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Evitar que o produto atinja o solo e cursos d´água. Avisa as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação. Estancar se possível. Conter o produto derramado com areia ou pó de serra. Transferir para recipiente adequado para posterior descarte. |  |  | Usar em área bem ventilada. Impedir a inalação do produto, contato com os olhos, pele e roupas através da proteção adequada. Chuveiros de emergência e lava olhos devem estar disponíveis em locais apropriados. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio. Armazenar em local coberto, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamas abertas. Garantir que o local de armazenamento possua temperatura, pressão e umidade adequadas. Manter os recipientes hermeticamente fechados quando fora de uso. Evitar contato com materiais oxidante e bases fortes. |  |
| Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  |  |  |
| Proteção respiratória | Proteção para os olhos |  | Proteção para as mãos |  |  | Proteção para pele e corpo |
| Máscara com filtro químico para pó. Equipamento de respiração autônoma (em caso de emergência). | Usar óculos de segurança com proteções laterais. |  | Usar luvas resistenetes a produtos quimicos, tais com: borracha butílica e nitrílica. |  |  | Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. |